# 附件1

# 道路建设交通疏解方案编制要求

- 一、《道路建设交通疏解方案》内容要求

《道路建设交通疏解方案》宜包含以下章节，各章节内容如下：

1项目概况

1.1项目概况

1.1.1项目类型

1.1.2项目设计方案

1.2交通疏解范围分析

1.3研究依据

1.4技术路线

2现状交通调查

2.1施工道路周边区域交通设施现状

2.2施工道路交通运行现状

2.3交通疏解范围内交通组织现状

3施工方案简介

3.1工期安排

3.2施工方案

3.3各期道路围挡方案

3.4交通疏解范围内同期施工的其他项目

*4交通需求预测及仿真

4.1评估年限、评估日及评估时段

4.2交通需求预测

4.2.1背景交通量预测

4.2.2本项目建设条件下交通量预测

4.3交通仿真

4.3.1中宏观交通仿真

4.3.2微观交通仿真

4.4主要道路及交叉口交通运行状况分析

5交通影响评估

*5.1交通疏解范围内交通运行影响评估

5.1.1主要道路及主要交叉口通行能力及服务水平变化

5.1.2施工道路路段及主要交叉口通行能力及服务水平变化

5.2公共交通影响评估

5.3慢行交通影响评估

5.4沿线开口交通影响评估

5.5其他交通设施影响评估

6交通疏解方案

6.1交通分流及交通诱导措施

6.2道路交通改善措施

6.3公交系统优化方案

6.4慢行系统优化方案

6.5沿线开口优化方案

6.6施工方案及施工时序优化建议

7交通疏解方案评估

8交通疏解工程设计

8.1交通管理设施设置方案

8.2交通管理应急预案

8.3交通疏解工程设计方案

9结论及建议

9.1主要结论

9.2相关建议

备注：带“*”的章节内容，仅针对需要进行交通仿真评估的项目。具体项目可根据需要优化调整章节内容。

- 二、编制内容详细说明

- 1 项目概况

（1）项目概况

简述项目类型、项目设计方案，并提供项目总体设计等相关图纸。

（2）交通疏解范围

交通疏解范围根据道路建设项目的围挡方案、被围挡道路的通行能力受影响情况、区域交通分流与交通组织方案所涉及的范围而确定。

（3）研究依据

明确项目依据的标准、规范及相关资料。

（4）技术路线

明确项目的开展思路及技术路线。

- 2 现状交通调查

对施工道路周边区域交通设施现状（设施规模、公交站点及线路）、施工道路交通运行现状（现状道路技术等级、横断面形式、流量，主要交叉口服务水平、信号配时等）、交通疏解范围内交通组织现状（道路建设情况、交通管制情况等）等进行调查，并提供相关照片及图纸说明。

- 3 施工方案简介

简述项目工期安排、施工方案及各期道路围挡方案，并提供项目施工围挡等相关图纸。

调研、调查交通疏解范围内在建及拟建的道路及其他交通设施项目，并附建设项目名称、建设内容、施工位置、施工年限及对本项目的影响的图、表说明。

- 4 交通需求预测与仿真

交通需求预测与仿真应包括以下内容：

（1）评估年限、评估日及评估时段

明确评估年限、评估日及评估时段。

（2）交通需求预测

①背景交通量预测

即在不考虑本项目建设的情况下，考虑自然增长和其他在建、拟建项目施工，预测的交通量。

②本项目建设条件下交通量预测

即在本项目建设的情况下，考虑自然增长和其他在建、拟建项目施工，预测的交通量。

（3）交通仿真

交通仿真主要对交通疏解范围路网交通流特性进行宏观或中观交通仿真，对交通疏解范围内重要商圈、畸形路口、重点交叉口等交通热点或难点片区进行微观交通仿真。

①仿真软件选择：建议宏观、中观交通仿真选用TransCAD、VISUM等；建议微观交通仿真选用VISSIM、TransModeler等。

②宏观交通仿真：宏观交通仿真模型主要用于城市整体规划，它以车辆整体流动为研究对象，能够分析和重现交通流的宏观特性。

③中观交通仿真：以车辆群体为研究对象，与宏观模型相比，它可以较为细致地描述交通流特性。

④微观交通仿真：以个体车辆行为为研究对象，能够非常细致地描述交通系统中每一时刻每一辆车的驾驶行为及其相互作用关系。

（4）主要道路及交叉口交通运行状况分析

分析主要道路路段及交叉口的交通运行情况，并采用表格和附（插）图形式说明评估年限主要道路路段及交叉口的饱和度和服务水平。

- 5 交通影响评估

分析主要道路路段及交叉口、公交、慢行交通在有无施工道路施工的变化情况。交通影响评估应包括以下内容：

（1）评估范围内交通运行影响评估

①交通疏解范围内主要交叉口饱和度及服务水平变化；

②应以服务水平分级为主要评估内容，以饱和度为基本评估指标，并提供相关表格和附（插）图形式说明。

（2）公共交通影响评估

根据道路建设项目特点，对交通疏解范围内公交线路变化率进行评估，并附表格说明。

（3）慢行交通影响评估

根据道路建设项目特点，对交通疏解范围内慢行交通进行影响评估，并附表格说明。

（4）沿线开口交通影响评估

根据道路建设项目特点，对交通疏解范围内施工道路沿线建筑出入口、支路汇入口等进行影响评估，并附表格说明。

（5）其他交通设施影响评估

根据道路建设项目特点，对交通疏解范围客货运站场、停车场等其他交通设施进行影响评估。

- 6 交通疏解方案

结合道路施工交通影响评估结论，提出相应的交通疏解方案，交通疏解方案包括以下内容：

①交通分流及交通诱导措施

提出交通分流与诱导措施方案，如过境交通分流、客车与货车分流、大型车与小型车分流、设置施工告示标志牌等，提出区域交通组织方案。

②道路交通改善措施

提出必要的道路交通改善措施，如针对施工道路的瓶颈路段改善；针对区域交通分流道路的打通断头路、拓宽道路、增设匝道、展宽及渠化道路交叉口、优化道路横断面等，并优化机动车交通组织；对施工作业控制区机动车交通组织、行人及非机动车交通组织进行优化。

③公交系统优化方案

基于公共交通影响评估，主要对交通疏解范围公交线路和站点提出优化调整方案。

④慢行系统优化方案

基于慢行交通影响评估，主要对交通疏解范围自行车交通、行人交通进行交通诱导，保障慢行空间充足、安全。

⑤沿线开口优化方案

基于沿线开口交通影响评估，主要对交通疏解范围内施工道路沿线建筑出入口、支路汇入口等进行交通组织优化，保障沿线建筑物出入需求及其他道路汇入需求。

⑥施工方案及施工时序优化建议

根据主要分流道路的道路交通条件及在建拟建道路设施建设情况，提出道路施工方案及施工时序优化建议。

- 7 交通疏解方案评估

对上述交通疏解方案，分析改善措施实施后的效果。在达到交通组织与管理目标后，方可认为交通疏解方案合格。

- 8 交通疏解工程设计

根据评估后交通疏解方案，提出交通管理设施设置方案、交通管理应急预案；进行交通疏解工程设计并附图说明，设计图纸包括总图及相关分图、大样图等。

根据《城市道路施工作业交通组织规范》（GA/T900—2010），交通疏解方案成果应满足以下要求：

- ◆提出临时便道方案，不能修建便道的，提出分流方案；

- ◆根据流量变化提出交叉口的信号控制方案；

- ◆提出施工预告标志、绕行标志和其他临时指路标志设置方案；

- ◆提出临时可移动信号灯、减速垄、护栏等交通管理设置方案；

- ◆方案成果图应包括交通组织方案图、交通管理设施设置图。

交通标志标线及设施设置应参考《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《城市道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）等相关规范标准。

- 9 结论及建议

（1）主要结论

总结道路建设项目对交通疏解范围内交通系统的影响程度，明确采取交通疏解方案后交通影响是否可接受，以及是否需要对道路建设项目施工方案进行调整。

（2）相关建议

对交通疏解范围交通影响程度存在显著影响的道路建设项目，应根据相关交通规划、政府近期建设计划、现状道路设施条件和建设项目自身情况制定必要性交通疏解方案，并落实交通疏解方案实施主体，最大程度降低道路建设对交通系统的影响。

对交通疏解范围交通影响程度不显著或交通影响可接受的道路建设项目，应列出推荐实施的交通疏解方案，供施工单位及决策部门参考。

附件2

# 相关技术标准

- 1 交通疏解范围

交通疏解范围宜为道路建设项目邻近的城市同等级及以上的道路（至少为次干路）围合的范围，详见下表。

- 表1 道路建设项目交通疏解范围

| 道路建设项目类型 | 交通疏解范围 |
| --- | --- |
| 快速路 | 建设项目临近的城市快速路或高速公路或临近的第二条主干路及以上等级的道路围合的范围 |
| 主干路 | 建设项目邻近的主干路及以上等级的道路围合的范围 |
| 次干路 | 以建设项目邻近的次干路及以上等级的道路围合的范围 |
| 支路 |  |

备注：若道路建设项目与邻近围合的城市道路被大片山体或水体隔开，则可将山体或水体作为交通疏解范围的组成边界之一。

- 2 评估年限

- 评估年限应根据道路建设的工期安排、施工方案及施工道路的通行能力受影响情况而确定，宜以“道路建设开工年或各分期实施年”作为分析特征年，应包括施工最不利影响年。

- 3 评估日及时段

- 评估日：工作日；

- 评估时段：居民出行早高峰或晚高峰小时。

- 4 通行能力标定

- （1）路段通行能力标定

- 参考《公路通行能力手册》、《城市道路工程设计规范（CJJ37-2012）》、北京市道路通行能力推荐值、《城市道路规划设计规范》、《道路通行能力分析》等相关规范研究，结合中山市实际情况，对快速路、主干路、次干路、支路通行能力提出简化计算的参考方法。

- ①快速路通行能力简化计算参考

- 表2 快速路（全立交，主辅路）通行能力参考及分车道折减系数

| 设计速度 （km/h） | 单车道通行能力 （pcu/h） | 六车道路段的 半幅路 | 八车道路段的 半幅路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1600 | 1+0.9+0.8 | 1+0.9+0.9+0.8 |
| 80 | 1450 | 1+0.9+0.8 | 1+0.9+0.9+0.8 |
| 60 | 1300 | 1+0.9+0.8 | 1+0.9+0.9+0.8 |
| 指主车道，辅道请参考两块板的支路计算。 |  |  |  |

- ②主干路通行能力简化计算参考

- 表3 主干路通行能力参考及分车道折减系数

| 板块型式 | 标准车道能力 | 【半幅路】通行能力折减系数 |  |  | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一块板 | pcu/h | 双向四车道 | 双向六车道 | 双向八车道 |  |
|  | 1250 | 0.9+0.7 | 0.9+0.9+0.7 | 0.9+0.9+0.8+0.7 |  |
| 两块板 | pcu/h | 双向四车道 | 双向六车道 | 双向八车道 |  |
|  | 1250 | 1+0.7 | 1+0.9+0.7 | 1+0.9+0.9+0.7 |  |
| 三块板 | pcu/h | 双向四车道 | 双向六车道 | 双向八车道 |  |
|  | 1250 | 0.9+0.9 | 0.9+0.9+0.8 | 0.9+0.9+0.9+0.8 |  |
| 四块板 | pcu/h | 双向四车道 | 双向六车道 | 双向八车道 |  |
|  | 1250 | 1+0.9 | 1+0.9+0.8 | 1+0.9+0.9+0.8 |  |
| 指主车道，辅道请参考两块板的支路计算。 |  |  |  |  |  |

- ③次干路通行能力简化计算参考

- 表4 次干路通行能力参考及分车道折减系数

| 板块型式 | 标准车道能力 | 【半幅路】车道通行能力折减系数 |  |  | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一块板 | pcu/h | 双向四车道 | 双向六车道 |  |  |
|  | 1100 | 0.9+0.7 | 0.9+0.9+0.7 |  |  |
| 两块板 | pcu/h | 双向四车道 | 双向六车道 |  |  |
|  | 1100 | 1+0.7 | 1+0.9+0.7 |  |  |
| 三块板 | pcu/h | 双向四车道 | 双向六车道 |  |  |
|  | 1100 | 0.9+0.9 | 0.9+0.9+0.8 |  |  |

- ④支路通行能力简化计算参考

- 表5 支路通行能力参考及分车道折减系数

| 板块型式 | 标准车道能力 | 【半幅路】车道通行能力折减系数 |  |  | 图示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一块板 | pcu/h | 单车道 | 双向两车道 | 双向四车道 |  |
|  | 1000 | 0.4 | 0.9 | 0.9+0.7 |  |
| 单车道：只有一条车道，如果双向混行，通行能力为900*0.4； 如果单向通行，通行能力为900*0.9。 |  |  |  |  |  |
| 两块板 | pcu/h | 双向四车道 |  |  |  |
|  | 1000 | 1+0.7 |  |  |  |

注：上述通行能力适用于中山市一般道路情况，应根据道路实际情况（交叉口型式、间距、路边停车、施工占道等）进行具体折减分析。交叉口折减，一般为0.9～0.95。路边停车折减，对于占用车行道停车的，如果路边停车占用一个车道，则计算时直接扣除一个车道，此外再将最外侧车道按0.8进行折减；对于占用路侧带停车的，将最外侧车道按0.8进行折减；对于施工占用道路的或修建临时性道路的，根据实际通行通道线形、路面情况、慢行设施情况等进行0.5-1.0的折减修正。

- （2）交叉口通行能力标定

- 1）信号控制交叉口

- 根据《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011），信号控制交叉口通行能力可按下式计算：

- 式中：CAP——信号控制交叉口通行能力（pcu/h）；

- CAPi——第i条进口车道的通行能力（pcu/h）；

- Si——第i条进口车道的规划饱和流量（pcu/h）；

- λi——第i条进口车道所属信号相位的绿信比。

- 注：具体系数计算方法或取值参考《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011）中的附录A.3规定。

- 2）非信号控制交叉口

- 根据《城市道路交叉口规划规范》（GB50647-2011），各类非信号控制交叉口通行能力可按下式计算：

- ①立体交叉匝道设计最大服务交通量计算方法

- 计算公式如下：

- 式中：MSVi——一条车道第i级服务水平的最大服务交通量（pcu/h）；

- CB——基本通行能力（pcu/h）：匝道一条车道基本通行能力值可按下表4-7的规定选取；

- （V/C）i——第i级服务水平的最大服务交通量与基本通行能力的比值。

- 表6 匝道一条车道基本通行能力值

| 设计车速（km/h） | 基本通行能力（pcu/h） |
| --- | --- |
| 70 | 1780 |
| 60 | 1740 |
| 50 | 1730 |
| 40 | 1700 |
| 35 | 1680 |
| 30 | 1650（1550~1450） |
| 20~25 | 1550（1400~1250） |

- 注：括号内的数值为考虑非机动车对机动车影响的折减值。

- ②单向车行道的设计通行能力计算方法

- 计算公式如下：

- 式中：CD——单向车行道设计通行能力，即在具体条件下、采用第i级服务水平时所能通行的最大服务交通量（pcu/h）；

- fn——单向车行道的车道数修正系数，可按表4-8的规定选取；

- fw——匝道车道宽度对通行能力的修正系数，可按表4-9的规定选取；

- fp——驾驶员条件对通行能力的修正系数。上下班交通或其他经常使用该道路者可取1，其他非经常使用该道路者取0.75~0.90。

- 表7单向车行道的车道数修正系数（fn）

| 车道数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1 | 1.87 | 2.60 | 3.20 | 3.66 |

- 表8 匝道车道宽度对通行能力的修正系数（fw）

| 车道宽度（m） | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1 | 0.94 | 0.84 | 0.77 |

- ③让行标志交叉口的实际通行能力计算方法

- 让行标志交叉口的基本通行能力规定：

- a）减速让行交叉口的基本通行能力应为1100pcu/h~1580pcu/h；

- b）停车让行交叉口的基本通行能力应为970pcu/h~1560pcu/h。

- 让行标志交叉口的实际通行能力计算方法如下：

- 式中：C——让行标准交叉口实际通行能力；

- C0——让行标志交叉口基本通行能力；

- f——考虑各种干扰因素的折减系数，可取0.6~1.0；

- 注：对于施工的临时性交叉口，根据交叉口形式、配套交通设施、信号灯设置情况等，对交叉口通行能力进行0.5-1.0的系数修正。

- 5服务水平分级标准

- 服务水平主要反映了道路或交叉口服务质量或服务的满意程度。参考《广州市大型建设项目交通影响分析实施方法》、《中山市大型建设项目交通影响分析评估技术规范》等规范，明确本项目道路和交叉口的服务水平分级标准。

- （1）道路服务水平分级标准

- 评估指标：饱和度。

- 道路服务水平分级根据饱和度值大小划分为A~F这6个等级，分别对应不同的道路交通运行状况。

- 表9 道路服务水平分级标准

| 服务水平等级 | 饱和度（V/C） | 交通运行状况 |
| --- | --- | --- |
| A | v/c≤0.35 | 极少延误的畅行车流 |
| B | 0.35＜v/c≤0.55 | 稍有延误的稳定车流 |
| C | 0.55＜v/c≤0.75 | 有较大延误的稳定车流 |
| D | 0.75＜v/c≤0.90 | 有很大延误的稳定车流 |
| E | 0.90＜v/c＜1.0 | 拥挤的不稳定车流 |
| F | v/c≥1.0 | 强制车流或堵塞车流 |

图1道路交通运行状况示例图

- （2）信号控制交叉口服务水平分级标准

- 评估指标：饱和度。

- 信号控制交叉口服务水平分级根据饱和度值大小划分为A~F这6个等级，分别对应不同的交叉口交通运行状况。

表10 信号控制交叉口服务水平分级标准

| 服务水平等级 | 饱和度（s） | 交通运行状况 |
| --- | --- | --- |
| A | s≤0.25 | 极少延误的畅行车流 |
| B | 0.25＜s≤50 | 稍有延误的稳定车流 |
| C | 0.50＜s≤0.70 | 有较大延误的稳定车流 |
| D | 0.70＜s≤0.85 | 有很大延误的稳定车流 |
| E | 0.85＜s≤0.95 | 拥挤的不稳定车流 |
| F | s＞0.95 | 强制车流或堵塞车流 |

- （3）非信号控制交叉口服务水平分级标准

- 评估指标：高峰小时流量。

- 参考《建设项目交通影响评估技术标准》（CJJ/T141—2010），非信号控制交叉口的机动车服务水平，应根据是否需增设标志、标线、信号灯分为三个等级，具体可按下表确定。

表11 非信号控制交叉口服务水平分级标准

| 服务水平等级 | 流量要求 |
| --- | --- |
| 一级 | 同时未达到“需增设停车控制标志的无信号交叉口车道高峰小时流量”要求与“需增设行人过街标线的高峰小时流量”要求 |
| 二级 | 符合“需增设停车控制标志的无信号交叉口车道高峰小时流量”要求或者“需增设行人过街标线的高峰小时流量”要求 |
| 三级 | 符合“需增设信号灯的无信号交叉口车道高峰小时流量”要求 |

表12 需增设停车控制标志的无信号交叉口车道高峰小时流量

| 主要道路单向车道数（条） | 次要道路单向车道数（条） | 主要道路双向高峰小时流量（pcu/h） | 流量较大次要道路单向高峰小时流量（pcu/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 500 | 90 |
|  |  | 1000 | 30 |
| 1 | ≧2 | 500 | 170 |
|  |  | 1000 | 60 |
|  |  | 1500 | 10 |
| ≧2 | 1 | 500 | 120 |
|  |  | 1000 | 40 |
|  |  | 1500 | 20 |
| ≧2 | ≧2 | 500 | 240 |
|  |  | 1000 | 110 |
|  |  | 1500 | 40 |

注：①对无信号交叉口增设停车控制标志，应根据上表规定确定；②主要道路指两条相交道路中流量较大者，次要道路指两条相交道路中流量较小者；③双向停车控制标志应设置于次要道路进口道；④流量较大次要单向高峰小时流量为次要道路两个流向中高峰小时流量较大者。

表13 需增设行人过街标线的高峰小时流量

| 标线设置要求 | 道路双向机动车高峰小时流量（pcu/h） | 行人过街双向高峰小时流量（人/h） |
| --- | --- | --- |
| 需要增设行人过街标线 | ≧300 | ≧50 |

注：对无信号交叉口增设行人过街标线，应根据上表规定确定。

表14 需增设信号灯的无信号交叉口车道高峰小时流量

| 主要道路单向车道数（条） | 次要道路单向车道数（条） | 主要道路双向高峰小时流量（pcu/h） | 流量较大次要道路单向高峰小时流量（pcu/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 750 | 300 |
|  |  | 900 | 230 |
|  |  | 1200 | 140 |
| 1 | ≧2 | 750 | 400 |
|  |  | 900 | 340 |
|  |  | 1200 | 220 |
| ≧2 | 1 | 900 | 340 |
|  |  | 1050 | 280 |
|  |  | 1400 | 160 |
| ≧2 | ≧2 | 900 | 420 |
|  |  | 1050 | 350 |
|  |  | 1400 | 200 |

- （4）匝道与主线连接处服务水平分级标准

- 评估指标：交通量。

- 匝道与主线连接处服务水平根据汇合交通量、分离交通量、不同行车速度对应的主线单向交通量可划分为四个等级。

表15 匝道与主线连接处机动车服务水平分级标准

| 服务水平等级 | 汇合交通量（pcu/h） | 分离交通量（pcu/h） | 以下为计算行车速度（km/h）的主线单向交通量（pcu/h） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 120 |  | 100 |  | 80 |  | 60 |  |
|  |  |  | 4 车道 | 6 车道 | 4 车道 | 6 车道 | 4 车道 | 6 车道 | 4 车道 | 6 车道 |
| 一级 | ≦1000 | ≦1050 | ≦2200 | ≦3300 | ≦2000 | ≦3000 | - | - | - | - |
| 二级 | ≦1450 | ≦1500 | ≦3200 | ≦4600 | ≦2600 | ≦4200 | ≦2600 | ≦3900 | ≦2300 | ≦3450 |
| 三级 | ≦1750 | ≦1800 | ≦3800 | ≦5700 | ≦3400 | ≦5100 | ≦3200 | ≦4800 | ≦2900 | ≦4350 |
| 四级 | ≦2000 | ≦2000 | ≦4000 | ≦6000 | ≦4000 | ≦6000 | ≦3800 | ≦5700 | ≦3600 | ≦5400 |

- 注：上述服务水平分级适用于中山市一般道路情况，应根据实际情况进行具体分析。

- 6 需求预测及仿真

- （1）交通需求预测

- 交通需求预测主要明确道路建设项目分析年交通需求预测的方法、参数取值。

- 交通需求预测建议采用四阶段法或增长系数法，测算交通需求。分析软件可采用目前较为成熟的TransCAD、EMME、Cube、VISSIM等。

- 交通四阶段法以居民出行调查为基础，由交通生成、交通分布、交通方式划分、交通量分配四个阶段组成。

- ①交通生成：包含交通出行产生及交通出行吸引。

- ②交通分布：指交通小区A分配到交通小区B、C、D...等各小区流量。

- ③交通方式划分：指交通小区A至交通小区B出行过程中，各种交通方式（包括公交、小汽车、自行车、步行等）所承担的比例。

- ④交通分配：将各种出行方式分配到路网的过程，即各等级道路分配到的交通流量。

- 增长系数法是指根据现状出行分布和各交通区出行发生增长系数推算未来出行分布的方法。

- （2）交通仿真

- 交通仿真主要明确交通仿真技术标准（包括仿真参数的确定、输出仿真评估指标）。

- 1．关键参数

- 车辆相关参数：车辆基本信息、各车型交通出行比例、交通量等。

- 道路参数：道路等级、车道数、车道宽度、车道长度、通行能力、行驶速度等。

- 2．输出仿真评估指标

- 输出交通量、车辆平均速度、延误时间、饱和度等基本的统计指标。

- 输出指标生成报告、统计图表。

- 7 交通影响程度评估

- 交通影响程度评估主要明确交通显著性影响的评判标准。

- （1）交通影响评估指标

- 交通影响评估指标主要从机动车交通、公共交通和慢行交通三个方面进行分析。

- 1）施工项目对机动车交通的定量影响指标：重点交叉口的服务水平变化状况；

- 2）施工项目对公共交通的定量影响指标：公交线路变化率；

- 3）施工项目对慢行交通的定量影响指标：施工期间慢行空间宽度。

- （2）交通影响评估指标的标定

- 1．机动车交通影响程度评估

- 参考《建设项目交通影响评估技术标准》，重点对交通疏解范围内的交叉口情况进行评估。交叉口分为有信号配时交叉口和无信号配时交叉口。

- ①信号控制交叉口

- 对于信号控制交叉口，符合下述条件之一，则表明项目建设施工对信号控制交叉口的机动车交通影响显著。

- 背景交通服务水平为A、B、C等级，由于本项目建设，交通服务水平达到D、E、F等级；

- 背景交通服务水平为D等级，由于本项目建设，交通服务水平达到E、F等级；

- 背景交通服务水平为E等级，由于本项目建设，交通服务水平达到F等级；

- 背景交通服务水平为F等级，由于本项目建设，交通服务水平为F等级，且增加交通量达到背景交通的10%以上。

表16 信号控制交叉口服务水平显著影响评判标准

| 背景交通服务水平 | 项目建设条件下交通服务水平 |
| --- | --- |
| A | D、E、F |
| B |  |
| C |  |
| D | E、F |
| E | F |
| F | F（增加交通量达到背景交通的10%以上） |

- ②无信号控制交叉口

- 对于无信号控制交叉口，背景交通服务水平为一、二、三等级，而项目建设条件下交通服务水平达到三级，则表明项目建设施工对无信号控制交叉口的机动车交通影响显著。

表17 无信号控制交叉口服务水平显著影响评判标准

| 背景交通服务水平 | 项目建设条件下交通服务水平 |
| --- | --- |
| 一级 | 三级 |
| 二级 |  |
| 三级 | 三级（增加交通量达到背景交通的10%以上） |

- ③匝道与主线连接处

- 对于匝道与主线连接处，背景交通服务水平为一、二等级，而项目建设条件下交通服务水平达到三级，或者由背景交通服务水平为三级转变为项目建设条件下的四级，则表明项目建设施工对匝道与主线连接处的机动车交通影响显著。

表18 匝道与主线连接处服务水平显著影响评判标准

| 背景交通服务水平 | 项目建设条件下交通服务水平 |
| --- | --- |
| 一级 | 四级 |
| 二级 |  |
| 三级 |  |
| 四级 | 四级（增加交通量达到背景交通的10%以上） |

- 2．公共交通影响程度评估

- 公共交通影响程度评估指标主要为公交线路变化率，反映途经施工道路且设有公交站点的公交线路变化情况。

- 公交线路变化率计算方式如下：

- 公交线路变化率=施工期间需要调整至两侧500m范围以外的平行道路的公交线路数量÷施工前途经施工道路的公交线路数量

- 公共交通显著影响评判标准参考下表。

表19 公共交通影响评判标准

| 评估指标 | 评估标准 |
| --- | --- |
| 公交线路变化率 | 施工期间需要调整至两侧500m范围以外的平行道路的公交线路，占施工前途径施工道路的公交线路的比例，不高于30%的，影响不显著；否则，影响显著。 |

- 3．慢行交通影响程度评估

- 慢行交通影响程度评估指标为施工期间慢行空间宽度。如项目施工道路在施工前有慢行功能，则项目施工道路在施工期间，应保障至少一侧有2.5m及以上慢行空间供行人、非机动车通行。

- 慢行交通显著影响评判标准见下表。

表20 慢行交通影响评判标准

| 评估指标 | 评估标准 |
| --- | --- |
| 施工期间慢行空间宽度 | 如项目施工道路在施工前有慢行功能，施工期间，至少一侧有不低于2.5m慢行空间，影响不显著；否则影响显著 |